ДОКЛАД

«Нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов  хранения и транспортирования аммиачной селитры в форме удобрений».

В последнее время актуальной темой становятся вопросы по безопасному хранению, пользованию и транспортированию  аммиачной селитры. Несмотря на повсеместное использование аммиачной селитры, ошибки в обращении с этим веществом регулярно приводят к трагическим последствиям. В мировой практике известно немало случаев, когда из-за несоблюдения температурно-влажностного режима или нарушения систем вентиляции происходили мощные взрывы с человеческими жертвами и разрушениями. Техногенная катастрофа, произошедшая в порту Бейрута, столицы Ливана, вечером 4 августа 2020 года. Два взрыва с разницей во времени 33 секунды; во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus и с 2013 года хранившейся в портовой зоне. Погибли 210 человек, и получили ранения, в городе произошли серьёзные повреждения зданий, остались без жилья примерно 300 000 жителей.

(3 фото)

Аммиачная селитра (нитрат аммония) – химическое вещество, существующее в различных концентрациях и физических формах. Он используется в основном в качестве удобрения в сельском хозяйстве, в производстве средств первой помощи (например, охлаждающих компрессов) и взрывчатых веществ, используемых в горнодобывающей и строительной промышленности .

Аммиачная селитра в соответствии с ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» является взрывоопасным веществом и относится к опасным грузам. Это означает, что её использование, хранение и транспортировка на опасных производственных объектах (ОПО) строго регламентируется, в частности, в зависимости от количества вещества устанавливаются классы опасности. В зависимости от назначения селитру выпускают двух марок: А – для промышленности; Б – для сельского хозяйства. В сфере садоводства под понятием селитры имеется в виду аммиачное удобрение (суммарная массовая доля нитратного и амонийного азота в пересчете к аммиачной селитры составляет: А – 98,8%, Б – 34,4%).

В Санкт-Петербурге хранение и перевалка аммиачной селитры запрещена, осуществляется в других регионах Северо-Запада.

Типичные нарушения при хранении

- Неправильные условия хранения.

Аммиачную селитру необходимо хранить в крытых, сухих, чистых и одноэтажных складских зданиях, построенных из негорючих материалов. Нарушения включают хранение под открытым небом без надлежащей защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Склад для хранения аммиачной селитры – это объект повышенной опасности. Поэтому при проектировании  следует особое внимание уделить выбору материалов для несущих конструкций. Главное – пожарная безопасность и устойчивость к агрессивной химической среде. Аммиачная селитра обладает способностью активно впитывать влагу из окружающей среды, из-за чего ее свойства могут изменяться, а сам продукт агломерироваться (затвердевать в комки), что усложняет как хранение, так и дальнейшее применение. Поэтому одно из главных требований – сухое, контролируемое по влажности помещение. Для контроля параметров микроклимата склады оборудуются датчиками влажности и температуры, а сам продукт хранят в герметичной упаковке или биг-бэгах с пленочным вкладышем.

- Смешение с несовместимыми материалами.

Селитру запрещено хранить вместе с органическими веществами, топливом, маслами, кислотами и другими материалами, которые могут спровоцировать воспламенение или детонацию. Селитра способна входить в химическую реакцию с маслянистыми или горючими веществами, включая машинные масла, органику и металлический алюминий. Поэтому при оборудовании склада крайне важно обеспечить защиту от любых потенциальных источников искры или воспламенения (в Бейруте рядом велись сварочные работы).

- Несоблюдение правил штабелирования.

Нарушением является превышение допустимой высоты штабелей с мешками или мягкими контейнерами, а также отсутствие необходимого расстояния между штабелями и стенами. При сжатии, особенно в больших штабелях, повышается вероятность самонагрева. Поэтому на складах важны не только температурный и влажностный режим, но и соблюдение правил загрузки и соотношений объемов к массе. Ограничение по высоте стеллажей связано прежде всего с доступностью при тушении пожара и предотвращением распространения огня. По актуальным нормативам, допустимая высота укладки аммиачной селитры в стеллажной системе не должна превышать 2,5 метра.

Если используется тарное хранение – мешки, биг-бэги, то их также нельзя размещать выше этой планки. Исключения возможны только при наличии автоматических систем пожаротушения и дополнительной сертификации склада.

- Плохое состояние склада.

Наличие мусора, сорняков, пролитого вещества на территории склада создаёт дополнительные риски. Запрещено загромождать проходы, хранить рядом органику или легковоспламеняющиеся материалы. В случае обнаружения пролитой селитры или повреждений упаковки – необходимо немедленно изолировать территорию и провести утилизацию согласно регламенту.

Правильная организация хранения аммиачной селитры позволяет избежать критических ситуаций и обеспечить бесперебойность логистических процессов.

-  Отсутствие контроля доступа. Допуск посторонних лиц на склад без надлежащего разрешения.

Нарушения, касающиеся персонала:

Отсутствие аттестации и обучения руководителей и специалистов по промышленной безопасности.

Несоблюдение правил использования средств индивидуальной защиты.

Нарушения при транспортировке.

Неподходящий транспорт.

Использование автотранспорта, не оснащённого специальными предупреждающими знаками и необходимыми средствами пожаротушения. Селитра аммиачная, перевозка автотранспортом которой – сложная задача, чаще всего транспортируется в таре – биг-бэгах и мешках. Тара обязательно маркируется знаками опасности. Мешки, в которых осуществляется перевозка селитры, укладывают штабелями высотой не более 2 м. Срок хранения	до 6 месяцев.

- Перевозка воздушным транспортом. Перевозка аммиачной селитры воздушным транспортом запрещена.

- Нарушение правил сопровождения. Отсутствие сопровождающих документов, включая пропуск на опасный груз.

- Отсутствие защиты от влаги и солнца.

Перевозка упакованной селитры без защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Перевозка селитры автотранспортом выполняется в стандартных мешках из полипропилена или многослойной бумаги фасовкой до 50 кг, а так же мягкими контейнерами для сыпучих и гранулированных продуктов, называемых Биг-бэг, масса которого может достигать 2000 кг. Наиболее предпочтительна доставка аммиачной селитры именно в биг-бэгах, по причине того, что они имеют два слоя полипропилена и абсолютно герметичны. Перевозка аммония в такой таре и упаковке не требует дополнительной защиты от погодных условий и влаги. Перевозка аммиачной селитры недопустима вместе с другими веществами и грузами. Перевозка селитры аммония: требования к транспорту и водителю. Перевозка селитры выполняется на автотранспорте, дополнительно оборудованном предупреждающими знаками, противооткатным башмаком, средством для защиты глаз, переносным фонариком, огнетушителями, дренажной ловушкой и сборным контейнером.

Последствия нарушений

- Взрывы и пожары. Самые тяжёлые последствия – взрыв аммиачной селитры, который может быть спровоцирован сильным пожаром, загрязнением органическими материалами или сильными ударами.

- Травмы и гибель людей. Взрывы и пожары представляют прямую угрозу для жизни и здоровья персонала, а также жителей близлежащих территорий.

Поскольку селитра не горит сама по себе, но усиливает горение любого другого материала, любой пожар с её участием развивается стремительно. В связи с этим склад обязательно должен быть оснащен автономным или централизованным пожарным водоснабжением. Рекомендуется также:

автоматическая система пожаротушения (в том числе с применением воды или мелкодисперсного влажного пара);

наружные или внутренние гидранты с достаточным напором;

объединение с системой сигнализации – для немедленного запуска при обнаружении очага возгорания.

Также следует предусмотреть подъезд пожарной техники и наличие запаса воды не менее 100 куб.м при хранении более 50 тонн вещества.

Меры предосторожности.

Электрооборудование.	Искробезопасное исполнение, все сети должны быть сертифицированы для размещения в химических складах.

Механическое воздействие (удары, трение).	Исключить перемещение селитры металлическими ковшами или погрузчиками без резиновой защиты.

Работающий персонал должен быть обеспечен антистатической спецодеждой, отсутствие источников открытого огня, строгое соблюдение инструктажей.

Ответственность.

За нарушение требований промышленной безопасности предусмотрена административная ответственность, значительные штрафы.

Уголовная ответственность. В случае тяжких последствий (гибель людей, значительный ущерб) виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Пренебрежение правилами способно привести к серьезным последствиям. Привычка соблюдать правила безопасности  и осознанности в действиях персонала минимизирует риски и укрепляет общую культуру безопасности на объекте.