Аварийность и травматизм на объектах,

поднадзорных Северо-Западному управлению Ростехнадзора

Всего в 2025 году на объектах Северо-Западного управления Ростехнадзора произошло 7 аварий (в 2024 году – 6) и 9 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2024 году – 6).

Аварии и несчастные случаи на опасных производственных объектах

В прошлом году на опасных производственных объектах произошло 3 аварии (в 2024 – 4):

2 – подъемные сооружения (Калининград, Архангельск);

1 – магистральный трубопровод (Ленинградская область)

и 5 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2024 – 3):

4 – на подъёмных сооружениях  (из них 2 – групповых несчастных случая со смертельным исходом) (2 – Вологда, Калининград, Архангельск);

1 – на объектах горного надзора (Мурманск).

Аварии на ОПО:

1. В Калининградской области 26.02.2025 авария в г. Пионерске на участке механизации ООО «Специализированный застройщик «СК МакроИнвест». Произошло падение башенного крана.

В результате падения крана произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Технические причины:

При подъеме блоков ФБС, примерзших к поверхности фундаментной плиты, произошел импульс, вызванный динамическими нагрузками при подъеме груза, который через оттяжки крана произвел воздействие на конструкции консоли противовесов. Противовесы массой 2 тонны каждый, начали падать на землю, после чего кран стрелой воткнулся в землю, плиты центрального балласта, установленные на опорной крестовой раме, выпали из своих посадочных мест и кран завалился в правую сторону.

Организационные причины:

1. Грубые нарушения крановщиком производственной инструкции крановщика (машиниста башенного крана).

2. Низкий уровень производственного контроля.

Прочие причины:

Конструктивные особенности модели башенного крана МК 110 PEINER SYSTEM могли оказать влияние на негативное развитие аварийной ситуации.

2. В Архангельске 24.09.2025 авария с башенным краном ООО «База».

При подъеме листов железа произошел наклон и падение башенного крана КБ-403А зав. № 146, при падении было вырвано опорно-поворотное устройство крана.

В результате падения крана произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Стрелой крана были разрушены помещения контейнерного типа (бытовки).

На текущую дату расследование аварии и несчастного случая со смертельным исходом продолжается.

По итогам расследования аварий на подъемных сооружениях на внеочередную аттестацию в 2025 году направлено 5 человек.

Дисквалификация не применялась, при этом первые лица поднадзорных организаций привлекались к административной ответственности  в виде штрафов.

3. В Ленинградской области на участке газопровода-отвода Волхов-Петрозаводск, 13,6 км, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (филиал Волховское ЛПУМГ) 29.03.2025 произошло техногенное событие с разгерметизацией газопровода без возгорания газа, выбросом 4 фрагментов и образованием котлована эллиптической формы.

Технической причиной аварии послужило развитие трещины от очагов питтинговой коррозии, локализованной в области околошовной зоны продольного заводского шва, при наличии эксплуатационных нагрузок. При достижении критического сочетания размерных параметров дефекта и эксплуатационных силовых параметров нагружения трубы произошло разрушение подземного газопровода с выбросом опасных веществ.

В результате аварии заменено 17,84 метра трубы диаметром 720 мм и произошли потери природного газа (метан) общим объемом 587,111 тыс. м3.

Несчастные случаи на ОПО:

В 2025 году на опасных производственных объектах произошло 5 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2024 – 3), из них:

4 – на подъёмных сооружениях (из них 2 – групповых несчастных случая со смертельным исходом) (2 – Вологда, Калининград, Архангельск);

1 – на объекте горного надзора (Мурманск).

Подъёмные сооружения:

1. В Вологде на территории ПАО «Северсталь» 18.02.2025 произошел  групповой несчастный случай (2 пострадавших, один из которых погиб).

При производстве работ с автолюльки произошел наезд мостового крана на стрелу АГП, в результате чего корзина АГП с двумя работниками сорвалась и упала с высоты +14.000 на отметку 0.000.

Причины несчастного случая организационные:

1. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, а именно необеспечение функционирования мониторинга/контроля за соблюдением работниками требований охраны труда в цехе № 2 ППВС металлургического производства ПАО «Северсталь»

2. Нарушение требований охраны труда со стороны машиниста крана № 73 цеха № 2 ППВС металлургического производства ПАО «Северсталь», которая при управлении краном была невнимательна к сигналам работающих механизмов и транспорта и не убедилась в отсутствии посторонних людей в зоне работы крана.

3. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушение допуска к работам с повышенной опасностью по снятию посторонних предметов с элементов крановой эстакады, а именно, непринятии мер по прекращению работы по наряду-допуску № 4596/44 со стороны выдающего наряд-допуск в условиях нарушения порядка допуска производителя к работе (передача наряда-допуска допускающим производителю работ без выхода с ним на место работы).

4. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушение допуска к работам с повышенной опасностью по снятию посторонних предметов с элементов крановой эстакады, а именно: невыполнении мер безопасности, указанных в наряде-допуске (установить тупиковые упоры, предупредить машинистов кранов с записью в журнале) со стороны допускающего по наряду-допуску.

2. В Вологде на территории ПАО «Северсталь» 28.08.2025 произошел несчастный случай со смертельным исходом.

При постановке рулона металла массой около 17 т. в штабель при помощи портального крана в трюм судна стропальщик ООО «ТехСервис» в результате зажатия между рулонами получил смертельную травму.

Наиболее вероятной причиной несчастного случая явилось нахождение пострадавшего перед происшествием в опасной зоне.

3. В Калининградской области в г. Пионерске на участке механизации ООО «Специализированный застройщик «СК МакроИнвест» 26.02.2025 при падении башенного крана произошел групповой несчастный случай (2 пострадавших, один из которых погиб).

Технические причины несчастного случая:

При подъеме блоков ФБС примерзших к поверхности фундаментной плиты произошел импульс, вызванный динамическими нагрузками при подъеме груза, который через оттяжки крана произвел воздействие на конструкции консоли противовесов. В следствии импульса, противовес №3 (от кабины машиниста) выскочил из посадочного места, штифтом приземлился на губку ложемента, загнув ее край, в следствии чего, стальной штифт противовеса сдвинулся в противоположную сторону, тем самым потеряв зацепление с консолью противовеса. Противовес №3 пошел на перекос, в следствии которого произошел разрыв (разрушение) болтового соединения запорной калитки. Запорная калитка открылась, вследствие прогрессирующей деформации усиленные швеллера консоли противовесов раздвинулись. Противовесы массой 2 тонны каждый, начали падать на землю, после чего кран стрелой воткнулся в землю, плиты центрального балласта, установленные на опорной крестовой раме, выпали из своих посадочных мест и кран завалился в правую сторону.

Организационные причины:

1. Грубые нарушения крановщиком производственной инструкции крановщика (машиниста башенного крана).

2. Низкий уровень производственного контроля в ООО «Специализированный застройщик «СК МакроИнвест», выразившийся:

- в отсутствии должного контроля со стороны лица, осуществляющего производственный контроль при эксплуатации подъемных сооружений, за выполнением требований должностных обязанностей специалистом, ответственным за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;

- в отсутствии должного контроля со стороны лица, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, за паспортным режимом работы крана.

Прочие причины: Конструктивные особенности модели башенного крана МК 110 PEINER SYSTEM могли оказать влияние на негативное развитие аварийной ситуации. При проведении дальнейшей модернизации, заводом-изготовителем данной модели, производитель стал применять Т-образную (простую) форму противовесов, что позволило отказаться от распашной калитки консоли противовесов, тем самым увеличив надежность конструкции башенного крана (экспертное заключение № 002/А-25ТУ от 31.03.2025).

4. В Архангельске 24.09.2025 на строительном объекте «Многофункциональная застройка г. Северодвинск градостроительный квартал № 100, жилой комплекс, 7 очередь строительства. При работе на башенном кране КБ-403А № 146, а именно при подъеме листов железа произошло падение крана. Машинист ООО «База» погибла. Согласно показаниям очевидцев, выпала из кабины крана и упала с высоты 8 этажа на землю.

Организационные причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся в необеспечении контроля за соблюдением пострадавшим требований инструкции по охране труда в части прямого запрета самовольного выхода на работу, подъеме на кран без получения задания на выполнение работ непосредственно от ИТР ответственного за безопасное производство работ кранами, обязанности опустить груз,  прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, при наступлении сильного ветра, скорость которого превышает 12 м/с, при срабатывании звукового сигнала анемометра в нарушение.

2. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в самовольном выходе на работу, подъеме на кран без получения задания на выполнение работ непосредственно от ИТР ответственного за безопасное производство работ кранами, не опущении груза, не прекращении работы крана и не сообщении об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами при наступлении сильного ветра.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе не проведение в установленном порядке с пострадавшей обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда, стажировки по охране труда на рабочем месте и допуск к работе (не отстранение от работы) без прохождения в установленном порядке обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки по охране труда на рабочем месте.

4. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившееся в необеспечении директором ООО «База» надлежащего функционирования системы управления охраной труда.

Техническая причина: Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, выразившиеся в производственном дефекте, что привело к отрыву в процессе эксплуатации башенного крана верхнего листа ходовой рамы от внутренних ребер жесткости, а также от внутреннего бокового листа (внутренней обечайки) из-за нарушения технологии приварки внутренних ребер жесткости заводом-изготовителем.

Объект горного надзора:

1. В Мурманской области в г. Ковдор на объекте горнорудной и нерудной промышленности Карьер «Железный» АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» 18.06.2025 произошел несчастный случай со смертельным исходом.

При перегоне буровой установки SWRDT250H по гор.+55 м карьера произошло скатывание куска горной породы размером 5х5 м с борта в район кабины бурой установки. Кабина была раздавлена, машинист буровой установки получил травмы не совместимые с жизнью.

Организационные причины:

1. Недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте со стороны должностных лиц АО «Ковдорский ГОК», которые выразились в неудовлетворительной организации и осуществлении контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, в части:

•  в необеспечении контроля за выполнением работ, обеспечивающих оценку риска развития деформаций и нарушения устойчивости бортов и уступов карьера, с учетом качественной оценки вероятности неблагоприятных событий и тяжести последствий обрушения, разработкой оперативных и долгосрочных мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение горных работ и предотвращение причинения вреда жизни и здоровью работников в карьере «Железный»;

•  в необеспечении контроля за выдачей наряд-заданий работникам буровзрывного цеха в место выполнения работ, не отвечающее требованиям промышленной безопасности, и имеющее прямую угрозу жизни и здоровью людей;

•  в необеспечении контроля за соблюдением проектных решений, технологического регламента;

•  неисполнения должностными лицами АО «Ковдорский ГОК» положений «Методики реагирования на случаи выявления признаков, влекущих нарушение устойчивости бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах АО «Ковдорский ГОК» А6.МТН.32 Версия 6.0», утвержденной Приказом АО «Ковдорский ГОК» от 30.04.2010 № 485;

• не принятие мер должностными лицами АО «Ковдорский ГОК» по остановке работ в местах, не отвечающих требованиям промышленной безопасности;

• контроль за разработкой (внесения изменений) нормативных актов (Положений, регламентов, проектов производства работ), регламентирующих требования по соблюдению требований промышленной безопасности с учетом функций и обязанностей должностных лиц согласно структуры организации.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в части необеспечения контроля со стороны руководителей и специалистов АО «Ковдорский ГОК» за ходом выполнения работы, которая выразилась в выдаче наряд-задания на выполнение работ в места, не соответствующие требованиям безопасности, а именно: Юго-западный борт карьера блока № 17 отм.+55 м на участке вывала от отм.+166 м до отм.+55 м находился в необезопашенном состоянии (на навале горной массы имелись нависания, козырьки и крупные валуны).

3. Неудовлетворительная организация производства работ, в части необеспечения контроля со стороны руководителей и специалистов АО «Ковдорский ГОК» за ходом выполнения работы, которая выразилась в несоблюдении требований промышленной безопасности, а именно: не организована деятельность специальной группы по мониторингу и прогнозу устойчивости бортов, уступов, откосов, с учетом условий и штатного расписания АО «КГОК», в соответствии с требованиями промышленной безопасности, вследствие чего не выполнены действия, направленные на создание безопасных условий производства работ:

- не определенна опасная зона от возможных обвалов, обрушения, сползания горной массы;

- не остановлены работы в опасной зоне до принятия мер, обеспечивающих безопасное ведение горных работ;

- не проведён анализ результатов, полученных в процессе мониторинга устойчивости (маркш., геотехн.,гидрог.).

- не выполнен прогноз возникновения опасных ситуаций с учетом опасных факторов;

- не определена оценка риска развития нарушения устойчивости бортов и уступов карьера, с учетом качественной оценки вероятности неблагоприятных событий и тяжести последствий обрушения;

- не разработаны оперативные и долгосрочные мероприятия на основании  оценки вероятности неблагоприятных событий и тяжести последствий обрушения;

- не пересмотрены паспорта ведения горных работ с учетом мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, разработанных на основании оценки вероятности неблагоприятных событий и тяжести последствий обрушения;

- не обеспечено выполнение специальных проектных мероприятий по сохранности и породного массива путем снижения интенсивности динамической нагрузки на массив;

4. Не обеспечен контроль за соблюдением требований ПБ при выполнении горных работ на опасном участке в районе обрушения горной массы; не обеспечено выполнение работ по оборке нависаний и крупных валунов с навала горной массы, образовавшейся в результате обрушения уступов гор. +70м/+166м; не обеспечено выполнение положений «Методики реагирования на случаи выявления признаков, влекущих нарушение устойчивости бортов.

Аварии и несчастные случаи на объектах энергонадзора

Произошло 3 аварии на объектах электроэнергетики (в 2024 - 1) (2 - Калининград, 1 - Санкт-Петербург) и 4 смертельных несчастных случая (Мурманск, Псков, Новгород, Республика Карелия).

Аварии в энергетике:

1. 03.05.2025 на Калининградской ТЭЦ-2 (филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация») были сформированы и реализованы ложные управляющие воздействия на отключение нагрузки на 23 подстанциях 110-330 кВ АО «Россети Янтарь» в объеме 187,5 МВт.

После реализации ложных управляющих воздействий произошли отключения нагрузки фактическое потребление энергосистемы Калининградской области снизилось на 205 МВт (с 570 МВт до 365 МВт), обесточены потребители эл. энергии в количестве приблизительно 517 400 человек.

Причинами аварии стало: Сформирование и реализация ложных управляющих воздействий. Филиалом АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ несвоевременно выявлены нарушения в работе программно-технического комплекса противоаварийной автоматики на этапах его создания АО «НТЦ ЕЭС», ввода в действие и эксплуатации.

2. 17.07.2025 в результате механического разрушения (повреждение) опорного фарфорового изолятора отделителя воздушного выключателя 330 кВ воздушной линии на Подстанции 330 кВ О-1 Центральная (АО «Россети Янтарь») отключилась секция 330 кВ и автотрансформатор. На Прегольской ТЭС в следствии неправильной работы комплектов релейной защиты и электроавтоматики производства General Electric аварийно отключились 4 Блока с суммарной нагрузкой 162 МВт. Прегольская ТЭС снизила нагрузку до 0. В результате отключения Блоков на Прегольской ТЭС частота в энергосистеме Калининградской области снизилась до 47,67 Герц и действием автоматической частотной разгрузки были отключены потребители в объеме 148 МВт (274 тыс. человек).

Причинами аварии стало:

- Механическое разрушение (повреждение) опорного фарфорового изолятора отделителя воздушного выключателя 330кВ.

- Неправильная работа комплектов релейной защиты и автоматики дифференциальной защиты генераторов производства General Electric на Прегольской ТЭС при внешнем коротком замыкании.

- Отсутствие технической поддержки General Electric на территории РФ после ввода пакета санкций США распространяемых на смонтированные терминалы защит GE G60 производства General Electric, находящиеся в эксплуатации.

3. 29.12.2025 между диспетчерским центром Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) Филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» произошла потеря диспетчерской связи и передачи телеметрической информации.

Причинами аварии стало возгорание кабелей 6-0,4 кВ в кабельных сооружениях распределительного устройства собственных нужд 1 очереди Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15), что привело к отключению электропитания собственных нужд Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) и, по истечении времени работы ИБП, отключению оборудования СДТУ Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15).

В энергетике произошло 4 несчастных случая со смертельным исходом, а именно:

1. 28.06.2025 Мурманск, ТП-2 АО «ЦС «Звездочка», филиал «35 СРЗ». При проведении работ по очистке изоляторов и электрических шин в ячейках подстанции электромонтер коснулся не отключенных токоведущих частей РУ-6кВ и был поражен электрическим током.

2. 01.08.2025 Гдовский район Псковской области, Опора №1 ВЛ-10 кВ, Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад». Электромонтер при производстве работ на опоре был поражен электрическим током по причине появления напряжения на отключенной ВЛ 10 кВ из-за подачи напряжения обратной трансформацией от неустановленного резервного источника снабжения электроэнергией потребителя.

3. 06.08.2025 территория военного городка Панковка, Новгородская область, Новгородский район, ТП-107 ПУ «Новгород» РЭС «Новгородско-Псковский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго». При проведении работ по монтажу кабельной вставки на КЛ 0,4 кВ от ТП-107 до здания маслонасосной станции, электромонтер при прикосновении к находящимся под напряжением токоведущим частям кабельной линии 0,4 кВ был поражен электрическим током.

Предложения по недопущению несчастных случаев в энергетике:

Контроль за подготовкой персонала, его готовности к выполнению приёмов, влияющих на безопасность работ.

Контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках.

Контроль за соблюдением трудовой дисциплины исполнителями работ (результатами расследования несчастного случая со смертельным исходом 06.08.2025 с работником ПУ «Новгород» РЭС «Новгородско-Псковский» филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго», с прикосновением к находящимися под напряжением токоведущим частям кабельной линии 0,4 кВ, было выявлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения).

Несчастный случай, произошедший в Республике Карелия 27.12.2025 (при проведении аварийно-восстановительных работы на трансформаторной подстанции заместитель главного инженера по управлению приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям электроустановки), находится на стадии расследования.

Кроме того, 15.07.2025 произошла 1 авария на строительном объекте АО «РЖДстрой» (Санкт-Петербург) (в 2024 - 1).

Неконтролируемое разрушение стены сносимого здания.

Организационные причины потери устойчивости стены при демонтажных работах:

1. Не надлежащий строительный контроль при выполнении работ.

2. Неверная идентификация сносимого здания.

3. Отсутствие обследования которое должно было быть выполнено до работ, в соответствии с проектом производства работ.

По итогам расследования аварий в отношении застройщика и подрядчика возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Выводы:

Анализируя результаты расследований причин аварий и несчастных случаев, произошедших в 2025 году на объектах, поднадзорных Северо-Западному управлению Ростехнадзора установлено, что их основными причинами являются несоблюдение требований законодательства и недостаточный производственный контроль.

В целом по Управлению наблюдается относительно стабильная аварийная обстановка. В 2023 году зафиксировано 8 аварий, в 2024 году – снижение до 6 аварий, в 2025 году – 7 аварий, что свидетельствует о незначительных колебаниях без резкого роста.

По региональному распределению можно отметить следующее:

Калининградская область: в 2023 году — 1 авария, в 2024 году аварий не зафиксировано, в 2025 году отмечен рост до 3 аварий.

Новгородская область: она авария в 2023 году, в 2024 и 2025 годах аварий не зарегистрировано.

Псковская область: на протяжении всех трёх лет аварий не зафиксировано.

Республика Карелия: в 2023 году аварий не было, в 2024 году зафиксировано 2 аварии, в 2025 году аварий нет.

Мурманская область: одна авария в 2023 году, в 2024 и 2025 годах — без аварий.

Архангельская область: авария зафиксирована только в 2025 году.

Вологодская область: по одной аварии в 2023 и 2024 годах, в 2025 году аварий не зарегистрировано.

Санкт-Петербург и Ленинградская область остаются регионом с наибольшим количеством аварий: 4 аварии в 2023 году, 3 — в 2024 году и 3 — в 2025 году.

Таким образом, основная концентрация аварий приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, что требует сохранения повышенного контроля и профилактических мероприятий. В большинстве остальных регионов аварийная обстановка носит единичный или эпизодический характер, а в ряде субъектов наблюдается полное отсутствие аварий.

Относительно количества смертельных несчастных случаев по регионам Северо-Западного федерального округа за 2023–2025 годы:

В целом, по округу наблюдается колебание показателей.

Так, в 2023 году зарегистрировано 11 смертельных несчастных случаев, в 2024 году — снижение до 6 случаев, однако в 2025 году вновь зафиксирован рост до 9 случаев.

Если рассматривать распределение по регионам, можно отметить следующее.

В Калининградской, Новгородской, Псковской, Архангельской областях и Республике Карелия показатели остаются на минимальном уровне — в отдельные годы случаи либо отсутствуют, либо носят единичный характер.

Наиболее напряжённая ситуация наблюдается в Мурманской области, где в 2023 году зафиксировано 6 смертельных несчастных случаев, а в 2025 году – 2 случая, что составляет значительную долю от общего показателя по округу.

В Вологодской области в течение анализируемого периода ежегодно фиксируется 2 смертельных несчастных случая, что указывает на устойчивую, но требующую внимания тенденцию.

Что касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 2025 году смертельных несчастных случаев не зарегистрировано, относительно показателей предыдущих лет.

В целом, представленные данные свидетельствуют о необходимости:

- усиления профилактических мероприятий в регионах с ростом показателей;

- дополнительного анализа причин смертельных несчастных случаев;

- адресной работы с организациями повышенного риска;

- и контроля за исполнением требований действующего законодательства.